CAN集线器上位机说明书

第1章 软件简介

第2章 软件配置功能结构

第3章 软件界⾯介绍

第4章 软件安装和使⽤

第1章 软件简介

1.功能说明

串⼝应⽤软件可将CAN连接设备，映射成本机虚拟串，应⽤程序可通过访问虚拟串⼝来完成集线器配置、数据监控、数据传输等功能。

2.软件特点

① ⽀持多虚拟串⼝映射(未限制串⼝数量，但是根据电脑配置环境不同，串⼝数量会有差异)

② ⽀持集线器CAN协议

③ 收、发及串⼝参数设置多线程架构

④ 实时虚拟串⼝数据传输监控

⑤ 串⼝数据⾃动打包收发，透明传输

3.软件适⽤范围

适⽤设备：

可以将适⽤CAN传输数据的嵌⼊式设备映射成本机的串⼝。

第2章 软件配置功能结构

1.Can集线器配置

配置下位机每路Can接口前需要先查询每路Can接口的配置信息，然后再根据实际需要对每路Can接口进行配置。

① 设置CAN或UART通道的波特率和转发选择（基础版、分析版、增强版）

波特率框中设置每一路Can的波特率，Can0行可以设置Can0接口的波特率和设置Can0接口将接收到的数据转发到其他的接口，Can1接口 Can2接口 Can3接口 Can4接口 UART接口行的操作和Can0接口一样，每一路Can接口需要单独设置，注意在设置每一路CAN接口时要选择帧类型（帧类型分为数据帧和远程帧）、帧ID类型（帧ID类型分为标准帧ID和扩展帧ID）、检查模式（检查模式分为单次检测、循环检测和无检测），设置好以后点击保存设置按钮，如果设置成功，接收数据文本框中会显示配置成功的信息，如果配置失败会显示配置失败的信息。

注意：下位机的Can接口检查模式为单次检查时下位机的Can接口会自动匹配连接设备的波特率，无需进行Can接口波特率的设置。

设置每路CAN或UART接口的转发通道，非专业技术人员不要设置

设置Can接口波特率和下位机串口波特率如果选择默认波特率（Can接口出厂波特率为20Kpbs，串口波特率为115200bps）这里无需设置

设置CAN接口帧类型、帧ID类型、检查模式（设置每路Can接口时都要选择）

上图为CAN0接口的设置显示，设置成功后接收文本框中会显示相关信息

设置Can接口总线检查时间间隔

上图为CAN1接口的设置显示，设置成功后接收文本框中显示相关信息

② 查询CAN或UART通道的波特率和转发选择设置（分析版、增强）

选择CAN或UART再点击查询配置按钮可以查询CAN或UART配置参数，查询成功配置参数会显示在接收文本框中。

③ 数据转发，将集线器收到的CAN数据转发至串口，或将集线器收到的串口数据转发至CAN

数据转发功能上位机可以将数据转发给设置的每一路Can接口，发送转发数据时需要先设置数据转发的接口，然后点击数据转发设置按钮保存设置的数据，发送数据之前要选择帧类型和帧ID类型以及在帧ID文本框中写上对应的帧ID数据，在发送数据文本框中写入需要发送的16进制数据，默认发送数据是16进制的，数据发送成功后，上位机可以接收下位机发送过来的数据，上位机接收的每一帧数据的具体信息都会在表格框中显示，表格中的信息有编号、数据方向、数据长度、数据帧类型、数据帧ID类型、每一帧的数据信息的具体含义可以参照协议说明。

设置数据转发

上图为设置数据转发后点击数据转发按钮后的显示

上图为转发数据的显示

④ CAN <==> USART 数据透传设置（增强版）

透传开关可以选择透传开和关，透传帧类型可以选择标准帧和扩展帧，透传帧ID偏移位的设置分为标准帧偏移位和扩展帧ID偏移位，如果前面选择的是标准帧，帧ID偏移位设置范围为0~5，如果前面选择的是扩展帧，帧ID偏移位范围为0~3；透传参数设置好以后，要点击透传设置按钮保存透传设置参数，设置成功以后接收文本框中会有透传参数设置成功的信息显示。

设置Can接口透传

上图为透传设置为透传打开、透传帧类型为标准帧、透传帧ID偏移位为2设置成功的显示

上图为透传设置为透传关闭、透传帧类型为标准帧、透传帧ID偏移位为2的显示

⑤ CAN <==> USART 数据透传配置查询（增强版）

选择数据透传配置查询再点击查询配置按钮可以查询数据透传配置查询配置参数，查询成功配置参数会显示在接收文本框中。

查询配置选择

上图为查询配置的显示，可以选择CAN0、CAN1、CAN2、CAN3、CAN4、UART、透传配置查询

上图为查询CAN0的显示

上图为查询透传配置查询的显示

⑥ 读取固件版本号（基础版、分析版、增强版）

点固件版本按钮固件的版本信息会显示出来。

固件版本查询

上图为读取的固件版本显示

⑦ 数据透传（增强版）

透传参数设置成功以后可以给下位机发送透传数据，发送透传数据之前需要选择帧ID和在帧ID文本框中输入与选择的帧ID类型相匹配的帧ID，然后在发送数据文本框中输入要发送的16进制数据，默认发送数据是16进制的，注意输入的数据必须是8个字节，数据发送成功以后发送数据帧的具体数据信息会显示在表格框中，接收到下位机的具体透传数据信息会显示在表格框中。

上图为透传数据的显示

集线器系统复位（基础版、分析版、增强版）

点击集线器系统复位，复位成功接收文本框中会显示信息。

集线器系统复位

上图为集线器系统复位的显示

第3章 软件界⾯介绍

上位机发送数据窗口（默认发送为16进制）

上位机串口配置

显示转发数据和透传数据

上位机接收数据窗口接收下位机发给上位机的所有数据

第4章 软件安装和使⽤

双击安装包“CanSwitch.exe”上位机软件，安装完毕后，设置上位机端口号，数据位（默认为8），校验位（默认为0），停止位（默认为1），波特率（下位机波特率默认为115200bps），上位机的波特率需要和下位机设置为一样，如果需要改变下位机的串口波特率可以在上位机的UART接口行进行设置，设置成功后，需要再将上位机的波特率设置为与下位机波特率一样，上位机就可以正常的与下位机进行通讯了，通讯正常以后就可以进行设置和数据监控了，暂停/开始按钮可以暂停接收数据和开启接收数据。